PROYECTO INTEGRADOR DE COMUNICACIONES OPTICAS:

INTRODUCCIÓN:

El trabajo consiste en proyectar la red (equipamiento y materiales) correspondiente a un “up-grade” de la REFEFO (Red Federal de Fibra Óptica) de Arsat para todos los nodos ROADM de nuestro país, para lograr que la misma trabaje con demandas de tráfico de 100, 200, 300 y 400 Gbps.

PROYECTO OBLIGATORIO A REALIZAR:

El mismo debe respetar:

- Las especificaciones técnicas, los mapas, las planillas, los esquemas y la documentación, que aparecen en los archivos relacionados con el tráfico de la red de Arsat. El equipamiento y tráfico existente, DEBE SER REEMPLAZADO por equipamiento Open-ROADM v5 e interfaces que permitan trabajar con velocidades de hasta 400 Gbps, teniendo en cuenta que, cada interface de 1 Gbps se debe cambiar por una nueva de 100 Gbps; cada interface de 10 Gbps se debe cambiar por una nueva de 200 Gbps; c/u de 40 Gbps se cambia por una de 300 Gbps y c/u de 100 Gbps por una de 400 Gbps. Debe generarse un diseño denominado “base” con estas demandas de trafico. Como ejemplo, pueden ser útiles  los archivos correspondientes a "Ejemplo Proyecto Integrador 2025 Zona Norte" (y 2024) que se adjuntan de Informes de años anteriores (pero realizado con otros equipos, otras prestaciones y otras solicitudes).

- Los equipos activos, así como los componentes pasivos, deben ser seleccionados por el estudiante según lo que convenga, teniendo en cuenta que deben ser compatibles con Open-ROADM v5 y con una Grilla de la ITU-T basada en un Ancho Espectral total de 3800 GHz (tomar 40 Longitudes de Onda aunque las 2 de los extremos no se asignarán). Según lo que se solicite, considerar los casos de Flexi-Grid con slots de 12,5 GHz, agrupando slots según necesidad, y/o Longitudes de Onda (canales) de 100 GHz de ancho de banda para cada demanda.

- El cálculo teórico debe ser realizado con planilla de cálculo, tanto para el camino de mayor longitud como así también para aquel con mayor complejidad para el cumplimiento de los parámetros de calidad (si no coincidieran). Debe ser lo más completo posible, incluyendo: presupuesto de potencia, compensación de la dispersión cromática en las 3 longitudes de onda más comprometidas (la del centro y las de ambos extremos) teniendo en cuenta la pendiente de la dispersión, cálculo de la OSNR en cada canal, valores límites de PMD y de potencia para no linealidades y longitud no lineal. La cantidad de longitudes de onda mínima debe ser superior a las ya existentes, diseñándose para un máximo de hasta 40 longitudes de onda en la ventana de 1550nm.

- A los cálculos teóricos anteriores realizados con planilla de cálculo, se deberá agregar un análisis con el software de simulación "gnpy.app" para los caminos principales, los caminos punto a punto y los caminos de protección, según las nuevas velocidades solicitadas en el “up-grade”, informando en la planilla los parámetros más relevantes: potencia, dispersión, OSNR y PMD. Para esto pueden ser útiles algunos “scripts” en Python que se brindan en la carpeta “Scripts en Python”. En particular, interesa que los datos de las demandas (servicios a diferente velocidad entre dos nodos) que constituyen el tráfico “base” de la red de Arsat, se cargue en una planilla aparte, cuyas columnas deben contener, por lo menos,  datos  similares a lo existentes en la denominada planilla “demandas_refefo.csv”.

- Tener en cuenta especialmente, la vinculación de los equipos ROADM instalados en las ciudades más importantes. Debe realizarse un análisis referido al Ruteo y Asignación de Canales y/o Slots (RWA y/o RSA) que suben/bajan en las localidades involucradas y a las que siguen/pasan de largo hacia otros destinos, respetando lo indicado en la documentación suministrada. En particular, interesa que la ocupación de los canales quede reflejada en diferentes planillas (por ejemplo, ocupación_enlaces.csv) donde aparezca la evolución de la ocupación de cada una de las longitudes de onda (canales) o slots (según corresponda). En otras planillas, deberían aparecer los canales (38 con posibilidad de ser ocupados) o los 304 slots de 12,5 GHz,  con datos de la demanda que los ocupa (columnas con nombre Source-Destination y celdas con el dato de la velocidad en Gbps de la demanda). En virtud de estas asignaciones de canales y/o slots, deben calculares parámetros de calidad de la solución RWA y/o RSA brindada (probabilidad de bloqueo por enlace y promedio, fragmentación y/o contigüidad del espectro total de cada enlace y promedio, variación de la carga entre la mínima y la máxima cantidad de canales y/o slots ocupados por enlace y en promedio, etc.)

Otros datos a considerar se encuentran en archivos adjuntos. De requerir alguna otra información deberá ser solicitada a los responsables de la cátedra.

FORMA DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA:

Cada grupo de estudiantes (máximo 4 estudiantes por grupo), entregará una copia en soporte electrónico y hará una presentación que puede incluir títulos, gráficos y fórmulas (pero no explicaciones escritas ya que hará una defensa oral de lo realizado). La presentación será evaluada por los responsables de la cátedra y la calificación tendrá en cuenta, además, preguntas conceptuales vinculadas con los sistemas de comunicaciones ópticas en general.

La asignación sobre qué proyecto llevará adelante cada grupo de estudiantes será de acuerdo a la  siguiente tabla:

| GRUPO | Forma de Ruteo y Asignación de Canales de 100 GHz y/o Slot de 12,5 GHz |
| --- | --- |
| 1 | Para el tráfico “base” realizar una Asignación de Longitudes de Onda (WA) de 100 GHz de Ancha de Banda, según la Grilla de la ITU-T, basados en los métodos: Aleatorio, First-Fit y Mixed Integer Linear Programming (PuLP-CBC). Luego agregar 200 demandas aleatorias extras (tomadas del archivo demandas_refefo.csv) e implementar una solución RWA, con el Ruteo realizado en base a seleccionar el más conveniente de los 5 caminos más cortos y Asignación de Longitudes de Onda de 100 GHz de Ancha de Banda, según la Grilla de la ITU-T, comparando finalmente los modelos de ruteo y asignación basados en los métodos: Aleatorio, First-Fit y Mixed Integer Linear Programming (PuLP-CBC). |
| 2 | Para el tráfico “base” realizar una Asignación de Slots (SA) de 12,5 GHz de Ancha de Banda, según la Grilla de la ITU-T, basados en los métodos: Aleatorio, First-Fit y Mixed Integer Linear Programming (PuLP-CBC). Luego agregar 200 demandas aleatorias extras (tomadas del archivo demandas_refefo.csv) e implementar una solución RSA, con el Ruteo realizado en base a seleccionar el más conveniente de los 5 caminos más cortos y Asignación de Slots (de 12,5 GHz) agrupados según Flexi-Grid y ocupación flexible del ancho de banda, comparando los modelos de ruteo y asignación basados en los métodos: Aleatorio, First-Fit y Mixed Integer Linear Programming (PuLP-CBC). |
| 3 | Para el tráfico “base” realizar una Asignación de Slots (SA) de 12,5 GHz de Ancha de Banda, según la Grilla de la ITU-T, basados en los métodos: Aleatorio, First-Fit y Mixed Integer Linear Programming (PuLP-CBC). Luego agregar 200 demandas aleatorias extras (tomadas del archivo demandas_refefo.csv) e implementar una solución RSA, con el Ruteo realizado en base a seleccionar el más conveniente de los 5 caminos con mejor GSNR (u OSNR) y Asignación de Slots (de 12,5 GHz) agrupados según Flexi-Grid y ocupación flexible del ancho de banda, comparando los modelos de ruteo y asignación basados en los métodos: Aleatorio, First-Fit y Mixed Integer Linear Programming (PuLP-CBC). |

En virtud de estas asignaciones de canales y/o slots, deben calculares parámetros de calidad de la solución RWA y/o RSA brindada (tiempos mínimo, máximo y promedio para ruteo y asignación de una demanda, probabilidad de bloqueo por enlace y promedio, fragmentación y/o contigüidad del espectro total de cada enlace y promedio, variación de la carga entre la mínima y la máxima cantidad de canales y/o slots ocupados por enlace y en promedio, etc.)

TRABAJOS OPCIONALES (otorga hasta 3 puntos extras a sumar en notas de parciales aprobados)

Este trabajo debe estar relacionado con el Proyecto Obligatorio, descripto anteriormente, pero teniendo en cuenta lo siguiente:

- Utilizar librería de inteligencia artificial para modificar la librería de optimización clásica que emplea gnpy.app e implementar una solución RWA y/o RSA (según lo que deba realizar su grupo). Se valorará positivamente el uso de Redes Neuronales basadas en Grafos (GNN) y/o Reinforcement Learning (RL).

- Implementación de una solución SDN (Software Defined Networks) que emplee Mininet-Optical para emular la red, que emplee ONOS (Open Network Operating System) como controlador,  que utilice drivers específicos para equipos compatibles con OpenROADM (por ejemplo: Lumentum ROADM-20) para “traducir” las instrucciones del controlador a protocolos (ejemplo: NETCONF) que el equipo pueda entender . Dado que el SDN ONOS, por sí solo no suele realizar cálculos complejos de propagación, Python es ideal para integrar también GNPy, a la red emulada por MiniNet-Optical. Asignar en esta red demandas del tráfico “base” y ver si el comportamiento es el esperado según lo analizado en el Proyecto Obligatorio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Los criterios para la evaluación serán los siguientes:

‐Claridad para la elaboración del trabajo (para quien lea el proyecto debe quedarle claro cuáles fueron los objetivos, la investigación realizada, el análisis de la situación, las decisiones tomadas, el resumen y el resultado final del proyecto, los fundamentos para tomar dichas decisiones, el equipamiento utilizado, el diseño de la red y las conclusiones arribadas).

‐Justificación de las soluciones propuestas (deben manifestarse todas las variables analizadas, además del por qué dichas variables llevaron a obtener como solución más adecuada la ofrecida por el propio proyecto, frente a otras posibles soluciones).

‐Conocimiento detallado del proyecto, de la teoría y de los parámetros de calidad de los sistemas de comunicaciones ópticas (en la presentación y defensa oral del trabajo debe demostrarse el cabal entendimiento de lo realizado y de las tecnologías empleadas).

‐Vinculación explícita del proyecto con la tarea profesional (debe plantearse una solución que sea tan real de llevar adelante profesionalmente como sea posible).

-Dependiendo de la gravedad de los errores que pudieran ser detectados por los responsables de la cátedra, en lo referido a la Parte Obligatoria, estos pueden dejados de lado (o permitir ser revisados) si el nivel evidenciado en la solución propuesta para la Parte 2 (Opcional) es alto.